第一章 招标公告

中国航空综合技术研究所数智化节能降碳专项改造工程

EPC总承包

1. 招标条件

本招标项目中国航空综合技术研究所数智化节能降碳专项改造工程EPC总承包，位于北京市怀柔区乐园南二街2号（怀柔科学城），对中国航空综合技术研究所怀柔院区的能源系统进行数智化、清洁化升级改造，改善现有供能系统的运行效果，实现节能降碳以及智慧化运行。招标人为中航建投能源科技(北京)有限公司，投资决策会后由招标人与最终中标人签署EPC总承包合同。项目资金已落实，已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

1、项目名称：中国航空综合技术研究所数智化节能降碳专项改造工程EPC总承包；

2、招标编号：NKZB-20260201；

3、最高限价：1842.3万元

4、计划工期：180天并不迟于2026年10月31完成调试验收，具体开工日期以招标人发出的开工令为准。

5、建设规模：本工程拟对中国航空综合技术研究所怀柔院区进行热源数智化清洁供热系统升级改造，主要建设内容如下：

（1）供热改造：按建筑分区独立配置分布式热源，共计分为101#楼、102主楼、102东附楼、102西附楼、103#楼、104#楼、106#楼7个分布式供热系统，每个建筑物将配置独立的空气源热泵系统，装设低环温空气源热泵机组，并配套相关辅机设备。在室外环境-12.0℃空调设计温度下，供热装机总负荷6600.0kW。

（2）制冷改造：更换102#楼损坏的末端射流式空调机组及系统内漏阀门，冷却水泵增加变频控制，同时进行分时分区控制改造。

（3）照明改造：对102#主楼及东、西附楼照明节能进行降耗技改，将现有照度差、能耗高的直管荧光灯全部更换为节能LED灯具。

（4）数智化能碳管理平台建设：同时将供热、制冷系统接入平台进行远程监控，建成后可以降低人员的工作强度和实现管理节能。

6、招标内容：工作范围包括但不限于：

6.1本工程采用设计、采购、施工、调试及联合试运转等全部工作的EPC工程总承包模式。

6.2承包人交付工程的标准为：本项目达到合同约定的要求，符合国家要求，各种政府管理部门要求的建设、验收等相关手续和报告齐全，完成整套竣工资料的移交、各项专项验收和整体验收，发包人可以立即合法组织生产。

6.3本合同为本工程的总承包合同，是包含设计、采购、施工、调试等建设需要的全部内容，合同范围主要包括（但不限于）以下内容：

6.3.1  合规性手续办理：办理与项目有关的许可文件，包括不限于：

（1）办理防雷检测、劳动安全、档案等全部按有关规定需要办理的验收及备案手续，接受行业质量监督检查并办理验收、竣工验收、行政审批及备案等相关手续。

（2）协调政府及相关部门，办理除发包人已办理手续（详见招标文件第五章“发包人提供的资料”）外的其他满足项目并网、建设要求的全部手续。

6.3.2  设计、设备采购、材料采购、土建工程施工、设备安装及调试、试运行、移交生产及质保期内的全部工作（包括但不限于以下）：

（1）除可行性研究以外的全部设计工作，包括但不限于：施工图设计、竣工图设计、实施过程中的工程变更设计等。

（2）本工程所有设备的采购、运输（含二次转运及牵引等）、装卸车、保管、成品保护、设备材料到货验收及送检、安装和调试。包括：空气源热泵系统、空调制冷系统、电气照明系统、能源控制系统、安防、视频监控及电气二次控制保护装置、通信自动化、一次调频、仿真建模等所有相关配套设备。另外，若通过设计验算（例如：短路电流）后，电力接入点的相关设备如果需要改造，则承包人需承担这些设备的费用、采购、运输、装卸、保护、验收及送检、安装和调试。

（3）本工程所需所有的材料采购：所有砂石、水泥、钢筋及附件、所有动力电缆及附件、控制电缆、光纤、光缆、接地系统、照明、综合布线等与工程相关的材料及电缆沟敷设盖板、电缆井和电缆标示桩等所有与本工程相关材料。

（4）本工程的所有建筑施工：设备运输及进场道路、检修道路、现有道路改造、竣工前的修复等、绿化修复、系统线路土建、各类设备基础、接地、电缆沟、护坡、沉降观测点等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作。

（5）机电设备的安装、调试、试运行：本项目所有设备的安装、调试，设备保护定值计算及整定（包含电力接入点的改造设备的保护定值重新计算及整定），技术和售后服务以及施工期间的协调工作等。

（6）本工程的施工辅助工程：施工营地、施工供电（永临结合）、供水（永临结合）、通讯（临时通讯）、混凝土生产系统的设计、施工及验收等。

6.3.3缺陷责任期：本项目全场竣工验收合格之日起两整年（连续24个月）为止。

6.3.4本工程相关的各专项验收、综合验收及相关手续办理等全部工作、移交以及质保期内的服务，并达到国家及行业达标投产要求。

6.3.5若各项行政事业性收费等必须以发包人名义支付，由发包人根据国家行政事业性收费及相关税金收费标准据实支付，在合同竣工结算时从合同总价中全额扣除。

6.3.6若本次总承包工程招标范围未列项目、但属于满足项目建设所需要的内容，均包含在本次招标范围内，并由承包人承担。

注：政策节点导致的费用变更以定标日（即中标通知书发放日）为时间节点进行划分。定标日之前的变更费用由总承包方承担；定标日以后的变更费用以县级及以上政府、电网省调下发的政策性文件作为依据进行费用结算。

6.4 本工程总承包范围包括施工安全、消防安全等均由承包人负责，若出现安全事故均由承包人承担全部损失。承包人必须设有专职安全管理人员，且提供拟任安全管理人员有效的《安全管理人员资格证》C证。

6.5该项目可能存在不确定性因素，承包人应针对实际建设条件进行现场评估，并充分考虑上述不确定性因素可能带来的相关风险。

6.6绿化恢复。

7、建设地点：北京市怀柔区；

8、质量标准：（1）工程质量验收标准为国家、行业、地方强制性标准以及设计文件、合同约定的有关推荐性标准。

（2）工程质量验收标准为国家、地方及行业强制性标准。这些标准和规范相互补充；如果前述列明的规范、规则和标准适用于同一情况，应遵循最为严格的标准和规范。施工过程中应服从发包人项目现场管理，遵守发包人管理各项制度。

3. 投标人资格要求

通用资格要求

（1）投标人须具有独立订立合同的权利、履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力、经验、信誉和相应的从业人员；没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产等状态；且在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

（2）投标人通过“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）”查询企业未被列入经营异常名录信息、列入严重违法失信名单（黑名单）信息的记录。

（3）投标人通过“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）查询企业信用信息，须无失信或其他重大违法行为的记录。

（4）投标人通过“中国裁判文书网 http://wenshu.court.gov.cn/”查询企业行贿犯罪信息，须无行贿犯罪记录。

（5）本次招标接受联合体投标，联合体成员数量不得超过2家。

专用资格要求

【1】资质要求：

- 投标人须具备工程设计综合甲级，或建筑/市政行业（热力/建筑工程）乙级及以上的设计资质。

- 建设行政主管部门颁发的有效期内的机电工程施工总承包贰级及以上或建筑机电安装专业承包贰级及以上施工资质。

- 投标人具有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业安全生产许可证。

- 投标人须具有并提供有效的质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书。

【2】财务要求：近三年2022-2024具有良好的财务状况

【3】业绩要求：2022年至投标截止日（以竣工验收报告时间为准），投标人须至少具有合同金额为1500万以上的EPC总承包项目业绩3份，且均已完工。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同和竣工验收报告，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页。

【4】项目经理的资格要求：拟派本项目负责人须具有机电工程一级建造师注册证书并具有B类安全生产考核证，且未担任其它在建项目建设工程的项目经理（对此需做出承诺，格式自拟）。

【5】设计负责人的资格要求：设计负责人需提供注册公用设备（暖通/动力）工程师证书。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2026年3月20日至2026年3月24日，每日17：00前(北京时间，下同)，将文件费汇入指定账户，并由法定代表人或拟派的被授权人（本项目仅接受项目经理作为被授权人）将缴费款底单及以下报名资料现场递交至北京市西城区莲花东路106号-汇融大厦B座-12层购买招标文件：

（1）企业营业执照副本（复印件）；

（2）授权委托书、被授权人身份证、法人身份证（原件）；

（3）工程总承包项目经理相关证书（复印件）；

（4）企业资质证书、安全生产许可证（复印件）；

（5）联合体协议书（如联合体投标，如不是无须提供）；

注：若非法定代表人或项目经理按上述时间、地点购买招标文件的，招标代理机构不予受理。

4.2 招标文件售价500元/份，逾期不售。

收款单位：北京中城汇能咨询服务有限公司

地    址：北京市西城区莲花东路106号-汇融大厦B座12层

开户银行：中国建设银行北京望京支行

账    号：11050138530000001837

联 系 人：顾辰庆

联系电话：13003579392

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2026年4月9日9时30分，递交地点：北京市西城区莲花东路106号汇融大厦B座12层会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

5.2.逾期送达的投标文件，招标代理机构将予以拒收。

5.3有效递交投标文件的投标人不足三家时，招标人另行组织招标。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）和中城汇能招标系统 (http://xt.ccsgcc.com.cn/)上发布。

7. 联系方式

招标人：中航建投能源科技（北京）有限公司

地  址：北京经济开发区荣华南路15号中航技广场A座801

联系人：侯正宇

电  话：18734577809

招标代理机构：北京中城汇能咨询服务有限公司

地   址：北京市西城区莲花东路106号-汇融大厦B座12层

联 系 人：顾辰庆

电    话：13003579392

邮    箱：guchenqing@ccsgcc.com.cn